# 晶圆厚度数据文件格式说明文档

## 1. 文件命名与目录结构

每个 Wafer（晶圆）对应一个压缩包，**压缩包文件名即为该 Wafer 的 ID 编号**。解压后目录结构如下：

```

<Wafer_ID>/

├── Fxyz.csv    # Front 面数据（x, y, z 散点）

├── Fmap.csv    # Front 面数据（二维网格）

├── Txyz.csv    # Thickness 数据（x, y, z 散点）

└── Tmap.csv    # Thickness 数据（二维网格）

```

| 文件名 | 含义 | 数据格式 |

|--------|------|----------|

| `Fxyz.csv` | Front 面测量值，散点格式 | xyz（三列） |

| `Fmap.csv` | Front 面测量值，二维表格 | map（网格） |

| `Txyz.csv` | Thickness 厚度值，散点格式 | xyz（三列） |

| `Tmap.csv` | Thickness 厚度值，二维表格 | map（网格） |

> 说明：F 为 Front（正面），T 为 Thickness（厚度）。同一 Wafer 通常只使用其中一种格式（xyz 或 map），但脚本对两者都支持。

---

## 2. xyz 格式（`Txyz.csv` / `Fxyz.csv`）

### 2.1 结构

纯文本 CSV，**每行一条数据记录**，三列，逗号分隔：

```

x, y, z

```

### 2.2 列定义

| 列 | 名称 | 单位 | 说明 |

|----|------|------|------|

| 1 | x | mm | 笛卡尔坐标 X 位置 |

| 2 | y | mm | 笛卡尔坐标 Y 位置 |

| 3 | z | um | 该点的厚度/测量值 |

### 2.3 示例

```csv

x,y,z

-149.5,-149.2,782.351

-148.1,-149.2,782.412

-146.7,-149.2,782.398

...

```

### 2.4 解析规则（`parse_xyz_csv`）

- 逐行读取，按 `,` 分割；

- **至少需要 3 列**，前 3 列分别解析为 `float`；

- 无法解析为浮点数的行（如标题行、空行）**自动跳过**；

- 不强制要求表头，有表头也能正确解析（因为表头行 `x,y,z` 无法转为浮点数会被跳过）。

### 2.5 坐标范围

300mm 晶圆，半径 150mm，因此：

- x ∈ [-150, 150] mm

- y ∈ [-150, 150] mm

- 有效数据点应满足 `x² + y² ≤ 150²`

---

## 3. map 格式（`Tmap.csv` / `Fmap.csv`）

### 3.1 结构

二维表格（网格）形式，每个单元格代表一个测量位置上的值。数据**按行列位置排列**，行列索引对应晶圆上的空间位置。

```

列 →

行  ┌─────────────────────────┐

↓   │  z11  z12  z13  ...     │

│  z21  z22  z23  ...     │

│  z31  z32  z33  ...     │

│  ...                    │

└─────────────────────────┘

```

### 3.2 单元格值

| 值类型 | 含义 |

|--------|------|

| 数值（如 `782.351`） | 该位置的厚度/测量值，单位 um |

| 空白 | 背景区域（晶圆外或无数据），解析为 `NaN` |

| 带引号的值（如 `"782.351"`） | 同上，引号会被剥离 |

### 3.3 示例

```csv

,,,,,,,,

,,782.351,782.412,782.398,,,

,,782.367,782.425,782.401,,,

,,782.355,782.418,782.395,,,

,,,,,,,,

```

### 3.4 解析规则（`parse_map_csv`）

- 逐行读取，按 `,` 分割，**支持引号包围的单元格**（引号内的逗号不被当作分隔符）；

- 每行末尾的空单元格会被去掉（`cells = cells[:-1]`）；

- 空白单元格 → `NaN`；

- 无法解析为浮点数的单元格 → `NaN`；

- 最终构建为二维 `numpy` 矩阵 `Z`，形状为 `(n_rows, n_cols)`，**行对应 Y，列对应 X**；

- 空白区域（`NaN`）在绘图时显示为白色背景。

### 3.5 坐标映射假设

脚本中假设 map 矩阵覆盖整个 300mm 晶圆直径，按行列数换算像素物理尺寸：

```

px_x = 300 / (n_cols - 1)   # 每列对应的物理宽度 (mm)

px_y = 300 / (n_rows - 1)   # 每行对应的物理高度 (mm)

```

中心像素索引为 `((n_rows-1)/2, (n_cols-1)/2)`，对应物理坐标原点 `(0, 0)`。

> ⚠️ **注意**：如果实际 map 数据只覆盖有效晶圆区（非完整正方形），或行列像素物理尺寸不同，需要调整此换算关系。

---

## 4. 两种格式对比

| 特性 | xyz 格式 | map 格式 |

|------|----------|----------|

| 文件示例 | `Txyz.csv` | `Tmap.csv` |

| 数据组织 | 每行一个点 | 二维网格 |

| 坐标信息 | 显式给出 x, y | 隐含在行列索引中 |

| 空白/无效 | 无（只含有效点） | 空白单元格 → NaN |

| 表头 | 可有可无 | 可有可无 |

| 解析函数 | `parse_xyz_csv` | `parse_map_csv` |

| 返回值 | `x, y, z` 三个一维数组 | `Z` 二维矩阵 |

---

## 5. 数据单位与量程参考

| 量 | 单位 | 典型范围 |

|----|------|----------|

| x, y 坐标 | mm | [-150, 150] |

| 厚度 z | um | 约 700 ~ 800（视工艺而定） |

| 晶圆直径 | mm | 300 |

| 晶圆半径 | mm | 150 |

---

## 6. 使用注意事项

1. **编码**：文件按 UTF-8 读取，若为其他编码（如 GBK）需转换。

2. **分隔符**：统一使用英文逗号 `,`。

3. **小数点**：使用英文句点 `.`。

4. **空行**：会被跳过，不影响解析。

5. **表头**：脚本不依赖表头，有表头时因无法转为浮点数会被自动跳过；无表头时直接解析数据行。

6. **map 矩阵方向**：行索引增大对应 Y 增大（自下而上），列索引增大对应 X 增大（自左而右）。若实际数据方向相反，需在解析后翻转。

7. **中心区域提取**：`plane_analysis.py` 中取中心 50×50mm² 区域：

- xyz：`|x| ≤ 25 且 |y| ≤ 25`

- map：按上述像素换算取中心行列范围